ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ПРИРОДНЫЕ РИСКИ ПРИ ОСВОЕНИИ ТЕРРИТОРИИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

Яроцкий Г.П.

Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, Петропавловск-Камчатский, Россия, . тел. 466-831, факс; (41522) 5-47-23, Email: ecologv(a),kcs. iks.ru и

GEOLOGICAL AND NATURE HAZARDS DURING KAM-

CHATKA REGION DEVELOPMENT. THE AREAS OF NEW

REGION DEVELOPMENT

Kamchatka region as the territory of new development region is characterized by changes in types of management and technologies. The paper presents some dangerous exogenous and endogenous geological processes and natural phenomenon of the Kamchatka region territory. It is subjected to dangerous processes and phenomena that are typical to all transition (from continent to ocean) zones. Exogenous processes in this zone are quite studied. We lead Holocene volcanism and seismicity investigation but the investigation of tectonic hazard factors (fracture zones, block motions); natural geochemical pathogenesis (anomalous elements content and their compounds in parent material, waters, ground, atmosphere), geophysical fields as the source of negative influence on objects of territory colonization and ones mentality is not enough. We propose some methods of cost minimization for protective engineering structures and scheme of optimization for Kamchatka region and Pertopavlovsk-Kamchatsky agglomeration building up and infrastructure.

На территории Камчатского края, включающего полуостров Камчатку, Корякское нагорье и Пенжинский кряж, менялись формы хозяйствования, характеризуя ее, и на современном этапе, как территорию региона нового освоения. Коренные народы (ительмены, коряки, эвены, чукчи) на площади 472,3 тыс. кв. км занимались выпасом оленей, охотой, рыбалкой и добычей морского зве-

ря, собирательством. Население и сферы хозяйствования находились в определенной гармонии с природными и климатическими условиями и компактно размещались по берегам рек, на побережье, выбирая места поселений, безопасных от извержений вулканов, цунами, землетрясений, наводнений и т.п.

С приходом советской власти развиваются поселения с рыбозаводами, рыбными базами («рыбный цех» страны), которые закладывались без знания природных рисков. Поэтому, например, в результате тектонических нисходящих движений за 30-50 лег ушел под морские воды пос. Кировский, его участь ожидает пос. Октябрьский (Западная Камчатка), а пос. Ильпырский (Камчатский перешеек) расположенный на косе, возвышается над водами моря лишь на 5-9 метров. Ряд поселков, заложенных с приходом русских на реках, подвержен наводнениям с длительным затоплением.

Для края составлена карта масштаба 1:1000000 (Каратаев, Гончаров, 1988 г.) с градацией степени пораженности опасными геологическими процессами территории 0 - 100%: обвалы, осыпи, ку-румы; сели; заболачивание; суффозия; оползни и оплывы; абразия; эрозия боковая; крип; пучение морозное, др. Согласно распространенности процессов и их сочетания нами (Яроцкий, 2001 г.) проведено районирование территории по пригодности к освоению её площадей по степени пораженности: благоприятные для освоения с минимальными затратами на защитные инженерные сооружения, на которых экзогенные опасные геологические процессы не проявлены, с коэффициентом пораженности менее 10%; площади с коэффициентом 70-100%, где хозяйственное освоение сопряжено с высокозатратпыми защитными сооружениями. Между ними лежат площади, требующие при планировании хозяйственного освоения дополнительных исследований. Процессы на них проявлены -г коэффициентом пораженности 10 - 70%.

Климатические особенности требуют учета ветровой нагрузки (иногда ураганной силы), выпадения осадков, приводящих к образованию и сходу лавин, температурных градиентов. Аномальным фактором является солнечная весенняя инсоляция. Цунами и нагонные явления, прогнозируются по историческим следам.

Экзогенные процессы и явления природы отягощаются специфическими эндогенными: извержениями вулканов и землетрясениями, особенно для Петропавловск-Камчатской городской, промышленной и сельскохозяйственной агломерации с ее инфра-

структурой. Проведены исследования последствий извержения Авачинского и Корякского вулканов (Мелексцев и др., 2003), расположенных в 26 и 30 км от Петропавловска-Камчатского, и у подножья которых расположилось несколько сел и поселков и сотни дачных хозяйств. Выделено несколько зон опасности выпадения пепла и пепловых туч, лавовых и лахаровых потоков с рекомендациями по освоению прилегающей площади. Продукты исторического извержения Авачинского вулкана установлены в северной части города, у берега Авачинской губы. Город разделен линией 9,5 баллов, к востоку от которой возможны 10-балльные землетрясения, установленные на площади агломерации по историческим палеодислокациям. Вся территория края находится в области 5-9 балльной зоны землетрясений (по 12-балльной шкале).

Названные риски получили определенное исследование и учитываются при застройке. Однако ряд патогенных факторов геологической среды фактически остаются вне интереса к ним. Положение в зоне перехода континент-океан обусловило интенсивную разломную тектонику, что создает рисунок битой тарелки. Тектонические движения по разломам - горизонтальные и вертикальные, амплитуда последних в районе Петропавловска-Камчатского составляет до 24 мм/год. Устанавливается площади устойчивых и длительных (с голоцена) поднятий и опусканий. Для агломерации построена первая карта перспективной районной планировки масштаба 1:200000 с выделением шести типов площадей освоения по степени проявления тектонических движений (Яроцкий, 2001). В условиях выхода фундамента на поверхность и проявления слабых тектонических воздыманий блоков рекомендуется строительство промзданий и сооружений, жилых многоэтажных зданий. В районе выхода термальных вод при слабых воздыманиях рекомендуется санаторно-курортная застройка. В условиях нисходящих устойчивых тектонических движений выделены площади под строительство свалок твердых и жидких бытовых и промышленных отходов, могильников, складов горюче-смазочных материалов, кладбищ и т.п. Через агломерацию планируется трасса магистрального газопровода с Западной Камчатки в Петропавловск-Камчатский, пересекающая блоки с разнонаправленными вертикальными движениями, и недоучет движений как тектонических, так и сейсмоген-ных может оказаться пагубным.

Территория агломерации приурочена к опускающейся глыбе земной коры, ограниченной зоной глубинного северо-западного разлома шириной 10-15 км, очевидно геопатогенного. На её южной части расположен город с застройкой, определенной тектоническим рельефом. Самой погруженной частью глыбы на площади агломерации является Лвачинская губа и ее продолжение на северо-запад, которые рассматриваются в качестве аналога грабена Амурского залива у г. Владивостока, ставшего за последние 25-30 лет свалкой. В Петропавловске-Камчатском лишь с 70-х годов XX века промышленная и жилищная застройка получила микросейсмическое и тектоническое районирование масштаба 1:25000, что улучшило учет грунтов при закладке зданий, так как большая часть их имеет фундамент в рыхлых комплексах зон разломов, как правило, интенсивно обводненных. Такие здания при землетрясениях получают сквозные трещины в фундаментах, стенах, перекрытиях и требуют сейсмоусиления. В городе отсутствует радиационный контроль первых этажей зданий, на автодорогах агломерации и края имеются участки с повышенной аварийностью, так как дороги наследуют тектонические границы блоков, однако, медицинская статистика таких связей не ведется.

Особым аспектом гепатогенеза в крае являются площади геохимических аномалий As, Hg, Pb, Se, Tl и др. в донных пробах, коренных породах, водах. Геофизический патогенез выражен локальными гравитационными аномалиями, зонами интенсивны градиентов; аномалиями магнитного склонения (агломерация приурочена к аномалии склонения самой крупной и интенсивной из известных в крае); неизученными электромагнитными полями. Целиком неизвестны и не изучаются поля подготовки и протекания землетрясений и их воздействие на психику биоты.

Территория края получила новый этап хозяйственного освоения - оно пойдет через Петропавловск-Камчатскую агломерацию -морские ворота края. Ее развитие интенсифицируется и требует системного прогностического изучения всего спектра геологических и климатических рисков, но здесь даже ликвидирована служба цунами, а есть сейсмостанций в крае резко сократилась. Изучение геопатогенеза геологической среды в Санкт-Петербурге, Владивостоке, др. дает ориентиры действий и показывают печальные итоги бездействия.